MR säkerhet: Kontroll av patienter och övriga som ska vistas i undersökningsrummet

Hitta i dokumentet

1 Patienter

1.1 Polikliniska patienter

1.1.1 Patientens egna kläder

1.2 Inneliggande patienter

1.2.1 Patientens egna kläder

Övriga personer

1.3 Anhöriga

1.4 Tolk

1.5 Personal

Uppdaterat från föregående version

1 Patienter

1.1 Polikliniska patienter

Dessa patienter ska ha en komplett kontraindikationslista ifylld och signerad i första hand av patienten själv, i andra hand av anhörig/gode man/ ansvarig läkare/sjuksköterska om patienten inte är kapabel själv. Listan ska kontrolleras tillsammans med giltig legitimation och signeras av en röntgensjuksköterska och sedan skannas in till RIS.

Patienten ska sedan klä av sig alla sina egna kläder/smycken/accessoarer/ förutom strumpor och kalsonger/trosor och ta på sig en patientrock.

Röntgensjuksköterskan ansvarar för att patienter inte har på sig något otillåtet och att undersökningskvaliteten inte påverkas av kläderna.

1.1.1 Patientens egna kläder

Patienter är tillåtna att ha egna kläder på sig om de klarar följande krav:

  - 100 procent bomull utan tryck

Egna kläder är INTE tillåtna om de har något av följande:

- Icke Bomull (Syntetmaterial kan ge stora störningar på bilden)

- Metalldetaljer

Tänk på att sport bh och träningskläder ofta är gjorda i syntetmaterial. 	Syntetmaterial laddar statisk elektricitet som kan ladda ur vid undersökningen 
      	och kraftigt störa undersökningen.

Röntgensjuksköterskan ansvarar för at patienten inte har på sig något otillåtet och att undersökningskvaliteten inte påverkas av kläderna.

1.2 Inneliggande patienter

Dessa patienter ska ha en komplett kontraindikationslista ifylld och signerad i första hand av patienten själv, i andra hand av anhörig/gode man/ansvarig läkare/sjuksköterska om patienten inte är kapabel själv. Listan ska kontrolleras tillsammans med giltig legitimation och signeras av en röntgensjuksköterska.

De inneliggande patienterna kommer oftast i patientkläder, vilka är godkända för undersökning.

Röntgensjuksköterskan ansvarar dock för att de tar av sig alla smycken och accessoarer (även eventuella nycklar) och för att tömma fickorna på patienterna.

1.2.1 Patientens egna kläder

Kommer patienten med egna kläder så gäller samma regler som för polikliniska 	patienter med egna kläder.

Övriga personer

1.3 Anhöriga

Endast en anhörig får befinna sig inne i undersökningsrummet.

Den anhörige SKA fylla i och signera en kontraindikationslista för    	anhöriga/personal. På kontraindikationslistan ska den anhöriges SAMT den 
      	undersöktes namn och personnummer stå tydligt. Listan ska kontrolleras och 	signeras av en röntgensjuksköterska och sedan sättas in i en pärm som finns 
      	inne på bokningen.

Om den anhörige är godkänd för att vistas inne på undersökningsrummet ska denne tömma fickorna och erbjudas ett skåp att låsa in sakerna i.

Röntgensjuksköterskan ansvarar för att den anhörige inte har något otillåtet på sig.

1.4 Tolk

Se punkt 3 Anhöriga.

1.5 Personal

Se punkt 3 Anhöriga.

Anpassa antal personal inne på rummet till det antal som verkligen behövs.

Uppdaterat från föregående version